I. Fyzická topologie a vize sítě

Cílem bylo vytvořit robustní podnikovou síť pro tři pobočky (A, B, C) propojené centrálním uzlem (ISP). Topologie využívá hvězdicové uspořádání, kde každá pobočka má vlastní vnitřní hierarchii (routery R1, R2 pro koncové uživatele a centrální router R3 pro komunikaci se světem).

II. Detailní adresní plán (VLSM Design)

Nejdůležitější částí byla segmentace adresního prostoru. Abychom předešli plýtvání (tzv. IP exhaustion), nasadili jsme metodu VLSM.

1. Matematika podsítí

Pro koncové uživatele jsme potřebovali rozdělit bloky /23 a /22. Zvolili jsme jednotnou masku /26 (255.255.255.192), která dělí sítě na segmenty po 64 IP adresách.

- Použitelné adresy: 62 (64 mínus adresa sítě a broadcast).

- Skoky (Magic Number): 64.

2. Propojovací linky (Point-to-Point)

Pro spojení mezi routery jsme využili masku /30 (255.255.255.252).

- Tato maska má pouze 2 využitelné adresy – ideální pro propojení dvou "sousedů" kabelem.

| Segment | Rozsah | Příklad Gateway | Použití |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN A1 | 192.168.0.0/26 | .1 | Koncová zařízení pobočky A |
| LAN B1 | 172.17.4.0/26 | .1 | Koncová zařízení pobočky B |
| LAN C1 | 10.1.0.0/26 | .1 | Koncová zařízení pobočky C |
| Spoje | X.X.X.0/30 | .1,.2 | Propojení routerů (např. R1-C → R3-C) |
| ISP Hub | 192.169.1.192/28 | .193 | Centrální propojovací bod všech R3 |

III. Konfigurační proces (Krok za krokem)

1. Oživení rozhraní (Interfaces)

Na každém zařízení bylo nutné definovat IP adresy na FastEthernet nebo Serial portech.

Router(config)# interface f0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

Router(config-if)# no shutdown

Důležité: Příkaz no shutdown fyzicky zapne port. Bez něj zůstane linka "červená".

2. Směrovací logika (Static Routing)

Toto byl mozek celého projektu. Použili jsme tři úrovně směrování:

- A. Výchozí cesta (Default Route): Na routerech R1 a R2 jsme nastavili: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP_sousedního_R3]. To znamená: "Cokoliv, co neznáš, pošli na šéfa (R3)."

- B. Sumarizace na R3: Aby centrální routery věděly, kde jsou ostatní pobočky, zadali jsme jim souhrnné cesty. Příklad na R3-A: ip route 10.1.0.0 255.255.254.0 192.169.1.195 (Směr pobočka C přes její bránu).

- C. Lokální statika: Museli jsme naučit R3 routery, kudy se jde "dolů" k jejich vlastním R1 a R2 routerům.

IV. Zabezpečení a Hardening

Aby síť odpovídala firemním standardům, provedli jsme zabezpečení všech prvků.

- Vstupní heslo (Console): Zabraňuje přístupu k CLI přes fyzický kabel bez hesla.

- Privilegovaný režim (Secret): enable secret CISCO využívá silný MD5/SHA hash. Heslo není v konfiguraci čitelné.

- Šifrování hesel: Aktivovali jsme service password-encryption, aby ani hesla pro konzoli nebyla vidět v textové podobě.

V. Diagnostika a ověření (Verification)

Ověření proběhlo pomocí tří základních metod:

- ICMP Echo (Ping): Testování "života" na druhém konci.

- Traceroute (Tracert): Klíčový pro odhalení místa, kde se balíček zastavil.

  - Zjištění: Pokud tracert skončil na R3, věděli jsme, že chyba je ve směrovací tabulce centrálního routeru.

- Simulation Mode: Vizuální kontrola v Packet Traceru nám umožnila vidět, zda se "obálka" vrací správnou cestou.

VI. Závěrečné uložení (Persistence)

Routery Cisco mají dvě paměti: RAM (běžící konfigurace) a NVRAM (trvalá). Bez příkazu write by se po restartu routeru celá konfigurace smazala.

- Příkaz: copy running-config startup-config nebo zkráceně write.

INTERFACES

1. Typy rozhraní v projektu

Na tvých routerech (např. Cisco 2811) jsme pracovali se dvěma hlavními typy:

A. FastEthernet (Fa0/0, Fa0/1, Fa1/0)

Toto je tvoje hlavní spojení. Používá se pro LAN (připojení k switchi a počítačům) nebo pro rychlé spoje mezi routery.

- Rychlost: 100 Mb/s.

- Využití v projektu: Porty Fa0/0 a Fa0/1 na routerech R1 a R2 obsluhují tvoje počítače (LAN). Port Fa1/0 na centrálních routerech R3 pak slouží jako páteřní spoj do centrálního přepínače.

B. Serial (Se0/2/0)

To jsou ty „červené blesky“ v Packet Traceru. V reálném světě se dnes už tolik nepoužívají (nahradila je optika), ale v projektech jsou skvělé pro simulaci WAN (vzdálených spojů).

- Specifikum: Vyžadují nastavení hodinové rychlosti (clock rate), pokud je router na straně DCE (to ale Packet Tracer často nastavuje automaticky).

2. Logika „IP Adresa na Interface“

Tady spousta lidí dělá chybu: IP adresa se nedává routeru jako celku, ale každému jeho portu zvlášť.

Každé rozhraní routeru musí patřit do jiné sítě. Router funguje jako tlumočník – když balíček přijde do rozhraní Fa0/0, router se podívá na jeho adresu a řekne: „Aha, tohle má jít ven skrze rozhraní Fa1/0.“

Příklad z tvé pobočky C (Router R1-C):

- Interface Fa0/0 (Směr k PC C1): Má adresu 10.1.0.1. Pro všechna PC v této síti je to jejich Default Gateway (výchozí brána).

- Interface Fa1/0 (Směr k centrálnímu R3-C): Má adresu 10.1.1.1. Toto rozhraní slouží jen pro komunikaci mezi těmito dvěma routery.

3. Detailní konfigurace (Příkazy a jejich význam)

Když konfiguruješ interface, probíhá to vždy v tomto pořadí:

- interface [název_portu]: Vstoupíš „dovnitř“ portu. Od té chvíle vše, co píšeš, platí jen pro tyto konkrétní dveře.

- ip address [IP] [MASKA]: Tímto portu řekneš, jak se jmenuje a do jaké sítě patří.

  - Důležité: Tady jsi použil svoje /26 (255.255.255.192) pro PC a /30 (255.255.255.252) pro spoje.

- no shutdown: Nejdůležitější příkaz. Cisco porty jsou po vybalení z krabice „vypnuté“ (administratively down). Tímto příkazem port „probudíš“.

Proč tam máš ty L a C ve výpisu show ip route?

- C (Connected): Znamená, že router ví o celé síti, protože do ní má strčený kabel.

- L (Local): To je úplná novinka v novějších systémech. Je to přímo ta jedna konkrétní IP adresa, kterou jsi tomu portu dal (proto má masku /32 – tedy jen jeden jediný bod).

4. Statusy rozhraní: Jak číst chyby

Když napíšeš show ip interface brief, uvidíš dva sloupce se stavem (Status a Protocol). Musí tam být up / up.

| Stav | Význam | Co je špatně? |
| --- | --- | --- |
| Administratively down / down | Port je vypnutý. | Zapomněl jsi napsat no shutdown. |
| Down / down | Fyzický problém. | Špatný typ kabelu (např. křížený vs. přímý) nebo port na druhé straně je vypnutý. |
| Up / down | Vrstva 1 jede, vrstva 2 ne. | Často nesoulad v zapouzdření nebo (u Serial linek) problém s clock rate. |
| Up / up | Všechno zelené. | Můžeš vesele pingat. |

5. Jak rozhraní ovlivňuje směrovací tabulku

To je to, co jsme řešili s těmi ip route. Interface je východ z tunelu.

Když jsi psal:

ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.169.1.194

Router si to přeloží takto: „Pokud chce někdo do pobočky A, vyhodím ten balíček ze svého rozhraní, které sousedí s adresou .194.“

Bez funkčních a správně nastavených interfaces by tvoje směrovací tabulka byla prázdná, protože router by neměl kudy ty balíčky fyzicky vystřelit ven.

Pomohlo ti tohle technické okénko lépe pochopit, proč jsme u každého routeru začínali právě těmi porty? Ty jsou totiž základním kamenem – bez nich je směrování jen teorie na papíře.

SMĚROVÁNÍ

Směrování (Routing) je v podstatě „inteligence“ sítě. Zatímco rozhraní (interfaces) jsou fyzické dveře, cesty (routes) jsou instrukce v mapě, která říká, kterými dveřmi má balíček vyjít, aby se dostal do cíle.

Pojďme si rozebrat ip route do úplných detailů, od logiky rozhodování až po zápis v tabulce.

1. Anatomie směrovacího příkazu

Když píšeš ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.169.1.194, dáváš routeru tři klíčové informace:

- Cílová síť (Destination): 192.168.0.0 – Říkáš: „Hledáme tohle město.“

- Maska (Subnet Mask): 255.255.254.0 – Určuje hranice města. Říká routeru, kolik adres do této cesty patří (v tomto případě vše od .0.0 do .1.255).

- Další skok (Next Hop): 192.169.1.194 – Nejdůležitější část. Router nevidí do cíle, vidí jen na svého souseda. Říkáš mu: „Já nevím, kde přesně ten dům je, ale hoď to tomuhle sousedovi, on už si s tím poradí.“

2. Typy tras v tabulce (Co vidíš v show ip route)

Router si všechny cesty ukládá do směrovací tabulky. Každý řádek začíná kódem, který určuje původ cesty:

- C (Connected): Přímo připojená síť. Router ji zná automaticky, protože do ní má strčený kabel. Má nulovou „vzdálenost“ (je nejvstřícnější).

- S (Static): Cesta, kterou jsi tam zadal ty. Je to zákon. Router jí věří víc než čemukoliv jinému (kromě přímo připojených kabelů).

- S* (Static Default): „Cesta poslední instance“. Pokud router prohledá celou mapu a cíl nenajde, použije tuhle cestu. Je to brána do internetu nebo do nadřazené centrály.

3. Jak se router rozhoduje? (Longest Prefix Match)

Tohle je detail, který plete i profesionály. Co když má router v tabulce dvě cesty, které pasují na stejný balíček?

- Cesta A: 10.1.0.0 /16

- Cesta B: 10.1.0.0 /26

Pokud balíček míří na 10.1.0.10, router si vybere Cestu B. Proč? Protože je konkrétnější (má delší masku). Router se vždy snaží být co nejpřesnější. Proto tvoje sumarizace (velké masky) na R3 fungují pro celou pobočku, ale lokální cesty na R1 (malé masky) mají přednost pro doručení ke konkrétnímu PC.

4. Sumarizace tras (Efektivita)

V tvém projektu jsi použil sumarizaci. Místo abys na ISP vypisoval 4 cesty pro 4 různé LAN sítě v pobočce B, napsal jsi jen jednu:

ip route 172.17.4.0 255.255.252.0 192.169.1.196

- Maska /22 (255.255.252.0) v sobě schová sítě 172.17.4.x, 172.17.5.x, 172.17.6.x i 172.17.7.x.

- Výhoda: Směrovací tabulka ISP je malá a rychlá. ISP nezajímá, ve kterém patře pobočky B balíček skončí, on ho jen „střelí“ směrem k routeru R3-B.

5. Proč ping často selže kvůli směrování? (Asymetrie)

Směrování není tunel, je to řetězec rozhodnutí.

- Cesta tam: PC A pošle ping. R1-A má cestu, R3-A má cestu, ISP má cestu, R3-B má cestu. Balíček dorazí k PC B.

- Cesta zpět: PC B odpoví. Ale pozor! Pokud router R3-B nebo ISP nemají cestu zpět k síti A, balíček zahodí.

Pamatuj: Směrování musí být nastavené jako obousměrná ulice. To, že balíček ví, jak se dostat do Brna, neznamená, že Brno ví, kudy se vrátit do Prahy.

6. Rekurzivní vyhledávání (Recursive Lookup)

Když router dostane balíček, udělá tohle:

- Podívá se na cílovou IP.

- Najde v tabulce ip route a zjistí IP adresu Next Hopu.

- Znovu se podívá do tabulky, aby zjistil, přes který fyzický Interface (Fa0/0 atd.) se k tomu Next Hopu dostane.

Pokud router sice zná Next Hop, ale nemá k němu „cestu“ (není s ním ve stejné síti), cesta se v tabulce vůbec neobjeví (to se nám stalo u té adresy .130 vs .196).

Shrnutí tvé práce s „routes“:

- R1/R2: Používají Default Route (0.0.0.0), protože jsou „na konci světa“ a vše posílají nahoru.

- R3: Jsou „křižovatky“. Mají cesty dolů ke svým LAN a cesty do stran k ostatním pobočkám.

- ISP: Je „hlavní uzel“. Musí mít statické cesty do všech tvých sumarizovaných bloků (/22, /23), aby mohl vracet provoz.

🔐 0. Společné zabezpečení (Pro všechny routery)

Tyto příkazy zadej na začátku konfigurace u každého routeru, aby byla síť zabezpečená.

enable

configure terminal

service password-encryption

enable secret CISCO

line console 0

password cisco

login

exit

🌐 1. Centrální uzel: Router R-ISP

Tento router slouží jako „mozek“ propojující všechny pobočky.

Konfigurace rozhraní:

hostname R-ISP

interface FastEthernet0/0

ip address 192.169.1.193 255.255.255.240

no shutdown

exit

Směrování (Zpětné cesty do poboček):

ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.169.1.194    ! Směr A

ip route 172.17.4.0 255.255.252.0 192.169.1.196    ! Směr B

ip route 10.1.0.0 255.255.254.0 192.169.1.195      ! Směr C

do write

(1. Směr A: Pobočka A

ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.169.1.194

- Cíl (192.168.0.0): Toto je začátek adresního prostoru pro pobočku A.

- Maska (255.255.254.0): Toto je maska /23. Ta je tady klíčová – říká routeru, že tato cesta platí pro všechno, co začíná 192.168.0.X A TAKÉ 192.168.1.X.

  - Proč? Protože v pobočce A máš více menších podsítí (LAN1, LAN2...). Tato jedna cesta je všechny „přikryje“ najednou (tomu se říká sumarizace).

- Next Hop (192.169.1.194): To je IP adresa routeru R3-A. Centrální router říká: „Vše pro pobočku A hoď sousedovi na adrese .194.“

2. Směr B: Pobočka B

ip route 172.17.4.0 255.255.252.0 192.169.1.196

- Cíl (172.17.4.0): Začátek prostoru pro pobočku B.

- Maska (255.255.252.0): Toto je maska /22. Ta je ještě širší. Zahrnuje v sobě 4 bloky adres: 172.17.4.x, .5.x, .6.x a .7.x.

  - Proč? Pobočka B má v zadání největší rozsah, tak musí mít „největší síť“, aby pochytala všechny tvoje podsítě B1 až B4.

- Next Hop (192.169.1.196): To je adresa tvého routeru R3-B.

3. Směr C: Pobočka C

ip route 10.1.0.0 255.255.254.0 192.169.1.195

- Cíl (10.1.0.0): Začátek prostoru pro pobočku C.

- Maska (255.255.254.0): Opět maska /23 (pokrývá 10.1.0.x a 10.1.1.x).

- Next Hop (192.169.1.195): Adresa routeru R3-C.

)

🏢 2. Pobočka A (Rozsah 192.168.0.0/23)

Router R3-A (Centrální router pobočky)

hostname R3-A

interface FastEthernet1/0

ip address 192.169.1.194 255.255.255.240

no shutdown

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.1.10 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193             ! Ven na ISP

ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 192.168.1.1   ! K R1-A (LAN1)

ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 192.168.1.1  ! K R1-A (LAN2)

ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 192.168.1.9 ! K R2-A (LAN3)

ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 192.168.1.9 ! K R2-A (LAN4)

do write

Router R1-A (Koncový router)

interface f0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

no shutdown

interface f0/1

ip address 192.168.0.65 255.255.255.192

no shutdown

interface f1/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

do write

Router R2-A (Koncový router)

interface f0/0

ip address 192.168.0.129 255.255.255.192

no shutdown

interface f0/1

ip address 192.168.0.193 255.255.255.192

no shutdown

interface f1/0

ip address 192.168.1.9 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10

do write

🏢 3. Pobočka B (Rozsah 172.17.4.0/22)

Router R3-B (Centrální router pobočky)

hostname R3-B

interface FastEthernet1/0

ip address 192.169.1.196 255.255.255.240

no shutdown

interface FastEthernet0/0

ip address 172.17.5.201 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 172.17.5.205 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193

ip route 172.17.4.0 255.255.255.192 172.17.5.202

ip route 172.17.4.64 255.255.255.192 172.17.5.202

ip route 172.17.4.128 255.255.255.192 172.17.5.206

ip route 172.17.4.192 255.255.255.192 172.17.5.206

do write

Router R1-B (Koncový router)

interface f0/0

ip address 172.17.4.1 255.255.255.192

no shutdown

interface f0/1

ip address 172.17.4.65 255.255.255.192

no shutdown

interface f1/0

ip address 172.17.5.202 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.5.201

do write

🏢 4. Pobočka C (Rozsah 10.1.0.0/23)

Router R3-C (Centrální router pobočky)

hostname R3-C

interface FastEthernet1/0

ip address 192.169.1.195 255.255.255.240

no shutdown

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 10.1.1.10 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193

ip route 10.1.0.0 255.255.255.192 10.1.1.1

ip route 10.1.0.64 255.255.255.192 10.1.1.1

ip route 10.1.0.128 255.255.255.192 10.1.1.9

ip route 10.1.0.192 255.255.255.192 10.1.1.9

do write

Router R1-C (Koncový router)

interface f0/0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.192

no shutdown

interface f0/1

ip address 10.1.0.65 255.255.255.192

no shutdown

interface f1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

do write

💻 5. Konfigurace PC (Příklad)

Každé PC musí mít nastavenou IP adresu a svou bránu (Gateway).

- PC v LAN A1: IP 192.168.0.10, Mask 255.255.255.192, Gateway 192.168.0.1

- PC v LAN B1: IP 172.17.4.10, Mask 255.255.255.192, Gateway 172.17.4.1

- PC v LAN C1: IP 10.1.0.10, Mask 255.255.255.192, Gateway 10.1.0.1

✅ Shrnutí metodiky

- Hierarchie: Síť je rozdělena na centrální bod (ISP) a tři pobočky.

- Směrování: Okrajové routery (R1, R2) posílají vše „nahoru“ (Default Route). Centrální routery (R3) znají cesty ke svým LAN a do ostatních poboček přes ISP.

- Persistence: Všechny konfigurace jsou uloženy příkazem write, aby přežily restart zařízení.

🌐 CENTRÁLNÍ UZEL (ISP)

Router R-ISP

Plaintext

en                                     ! Vstup do privilegovaného režimu

conf t                                 ! Vstup do globální konfigurace

hostname R-ISP                         ! Nastavení jména routeru

enable secret CISCO                    ! Zašifrované heslo pro administrátora

line con 0                             ! Vstup do nastavení konzolového portu

password cisco                        ! Nastavení přístupového hesla pro kabel

login                                 ! Aktivace ověřování hesla

exit                                   ! Návrat do globální konfigurace

service password-encryption            ! Zašifruje všechna hesla v textové konfiguraci

interface Fa0/0                        ! Výběr portu vedoucího do centrálního switche

ip address 192.169.1.193 255.255.255.240 ! Nastavení IP adresy a masky /28

no shutdown                           ! Fyzické zapnutí portu

exit                                   ! Návrat do globální konfigurace

! --- STATICKÉ SMĚROVÁNÍ ZPĚT DO POBOČEK ---

ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.169.1.194  ! Cesta do pobočky A přes R3-A

ip route 172.17.4.0 255.255.252.0 192.169.1.196    ! Cesta do pobočky B přes R3-B

ip route 10.1.0.0 255.255.254.0 192.169.1.195      ! Cesta do pobočky C přes R3-C

do write                               ! Trvalé uložení konfigurace do paměti

🏢 POBOČKA A (Rozsah 192.168.0.0/23)

Router R3-A (Centrála pobočky A)

Plaintext

en

conf t

hostname R3-A

enable secret CISCO

interface Fa1/0                        ! Port směřující k ISP

ip address 192.169.1.194 255.255.255.240

no shutdown

interface Fa0/0                        ! Port směřující dolů k R1-A

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface Fa0/1                        ! Port směřující dolů k R2-A

ip address 192.168.1.10 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193             ! Výchozí cesta ven na ISP

! --- CESTY K VNITŘNÍM LAN SÍTÍM ---

ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 192.168.1.1   ! Směr LAN 1 (přes R1-A)

ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 192.168.1.1  ! Směr LAN 2 (přes R1-A)

ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 192.168.1.9 ! Směr LAN 3 (přes R2-A)

ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 192.168.1.9 ! Směr LAN 4 (přes R2-A)

do write

Router R1-A (Edge router pro LAN 1 a 2)

Plaintext

en

conf t

hostname R1-A

interface Fa0/0                        ! Rozhraní pro LAN 1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa0/1                        ! Rozhraní pro LAN 2

ip address 192.168.0.65 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa1/0                        ! Port vedoucí "nahoru" k R3-A

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2             ! Všechno posílat na centrální R3-A

do write

Router R2-A (Edge router pro LAN 3 a 4)

Plaintext

en

conf t

hostname R2-A

interface Fa0/0                        ! Rozhraní pro LAN 3

ip address 192.168.0.129 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa0/1                        ! Rozhraní pro LAN 4

ip address 192.168.0.193 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa1/0                        ! Port vedoucí "nahoru" k R3-A

ip address 192.168.1.9 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10            ! Všechno posílat na centrální R3-A

do write

🏢 POBOČKA B (Rozsah 172.17.4.0/22)

Router R3-B (Centrála pobočky B)

Plaintext

en

conf t

hostname R3-B

enable secret CISCO

interface Fa1/0                        ! Port směřující k ISP

ip address 192.169.1.196 255.255.255.240

no shutdown

interface Fa0/0                        ! Port směřující k R1-B

ip address 172.17.5.201 255.255.255.252

no shutdown

interface Fa0/1                        ! Port směřující k R2-B

ip address 172.17.5.205 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193             ! Výchozí cesta na ISP

! --- CESTY K VNITŘNÍM LAN SÍTÍM ---

ip route 172.17.4.0 255.255.255.192 172.17.5.202   ! Směr LAN 1+2 (přes R1-B)

ip route 172.17.4.64 255.255.255.192 172.17.5.202

ip route 172.17.4.128 255.255.255.192 172.17.5.206 ! Směr LAN 3+4 (přes R2-B)

ip route 172.17.4.192 255.255.255.192 172.17.5.206

do write

Router R1-B (Edge router pro LAN 1 a 2)

Plaintext

en

conf t

hostname R1-B

interface Fa0/0

ip address 172.17.4.1 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa0/1

ip address 172.17.4.65 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa1/0

ip address 172.17.5.202 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.5.201             ! Všechno posílat na centrální R3-B

do write

Router R2-B (Edge router pro LAN 3 a 4)

Plaintext

en

conf t

hostname R2-B

interface Fa0/0

ip address 172.17.4.129 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa0/1

ip address 172.17.4.193 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa1/0

ip address 172.17.5.206 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.5.205             ! Všechno posílat na centrální R3-B

do write

🏢 POBOČKA C (Rozsah 10.1.0.0/23)

Router R3-C (Centrála pobočky C)

Plaintext

en

conf t

hostname R3-C

enable secret CISCO

interface Fa1/0

ip address 192.169.1.195 255.255.255.240

no shutdown

interface Fa0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface Fa0/1

ip address 10.1.1.10 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193             ! Výchozí cesta na ISP

! --- CESTY K VNITŘNÍM LAN SÍTÍM ---

ip route 10.1.0.0 255.255.255.192 10.1.1.1         ! Směr LAN 1+2 (přes R1-C)

ip route 10.1.0.64 255.255.255.192 10.1.1.1

ip route 10.1.0.128 255.255.255.192 10.1.1.9         ! Směr LAN 3+4 (přes R2-C)

ip route 10.1.0.192 255.255.255.192 10.1.1.9

do write

Router R1-C (Edge router pro LAN 1 a 2)

Plaintext

en

conf t

hostname R1-C

interface Fa0/0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa0/1

ip address 10.1.0.65 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2                  ! Všechno posílat na centrální R3-C

do write

Router R2-C (Edge router pro LAN 3 a 4)

Plaintext

en

conf t

hostname R2-C

interface Fa0/0

ip address 10.1.0.129 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa0/1

ip address 10.1.0.193 255.255.255.192

no shutdown

interface Fa1/0

ip address 10.1.1.9 255.255.255.252

no shutdown

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.10                 ! Všechno posílat na centrální R3-C

do write

Proč to funguje jako celek?

- Vnitřní routery (R1, R2) vědí jen "jdi nahoru".

- Centrální routery (R3) vědí "jdi nahoru k ISP" nebo "jdi dolů k těmto konkrétním PC".

- Router ISP spojuje vše dohromady. Když mu přijde balíček pro pobočku B, podívá se do své tabulky a ví, že ho má předat routeru R3-B na adrese .196.

Vždycky nejdřív napiš interface [název], pak ip address ... a nakonec ten nejdůležitější příkaz no shutdown.

CENTRÁLNÍ UZEL (R-ISP)

Tento router drží celou síť pohromadě.

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 192.169.1.193 255.255.255.240

no shutdown

POBOČKA A (Rozsah 192.168.x.x)

Router R3-A (Hub)

Plaintext

interface FastEthernet1/0

ip address 192.169.1.194 255.255.255.240

no shutdown

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.1.10 255.255.255.252

no shutdown

Router R1-A (LAN 1 & 2)

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.0.65 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

no shutdown

Router R2-A (LAN 3 & 4)

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.0.129 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.0.193 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 192.168.1.9 255.255.255.252

no shutdown

POBOČKA B (Rozsah 172.17.x.x)

Router R3-B (Hub)

Plaintext

interface FastEthernet1/0

ip address 192.169.1.196 255.255.255.240

no shutdown

interface FastEthernet0/0

ip address 172.17.5.201 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 172.17.5.205 255.255.255.252

no shutdown

Router R1-B (LAN 1 & 2)

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 172.17.4.1 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 172.17.4.65 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 172.17.5.202 255.255.255.252

no shutdown

Router R2-B (LAN 3 & 4)

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 172.17.4.129 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 172.17.4.193 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 172.17.5.206 255.255.255.252

no shutdown

POBOČKA C (Rozsah 10.1.x.x)

Router R3-C (Hub)

Plaintext

interface FastEthernet1/0

ip address 192.169.1.195 255.255.255.240

no shutdown

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 10.1.1.10 255.255.255.252

no shutdown

Router R1-C (LAN 1 & 2)

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.0.1 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 10.1.0.65 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

no shutdown

Router R2-C (LAN 3 & 4)

Plaintext

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.0.129 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 10.1.0.193 255.255.255.192

no shutdown

interface FastEthernet1/0

ip address 10.1.1.9 255.255.255.252

no shutdown

Až to tam všechno nasázíš, použij tento „zlatý“ příkaz: show ip interface brief

V tabulce, která ti vyskočí, musíš u všech portů vidět ve sloupcích Status a Protocol stav up / up. Pokud tam máš u Statusu „administratively down“, znamená to, že jsi na ten port zapomněl napsat no shutdown.

R-ISP (Centrála)

Plaintext

ip route 192.168.0.0 255.255.254.0 192.169.1.194

ip route 172.17.4.0 255.255.252.0 192.169.1.196

ip route 10.1.0.0 255.255.254.0 192.169.1.195

do write

🏢 POBOČKA A (192.168.0.0/23)

R3-A (Hub)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193

ip route 192.168.0.0 255.255.255.192 192.168.1.1

ip route 192.168.0.64 255.255.255.192 192.168.1.1

ip route 192.168.0.128 255.255.255.192 192.168.1.9

ip route 192.168.0.192 255.255.255.192 192.168.1.9

do write

R1-A (Edge)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

do write

R2-A (Edge)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10

do write

🏢 POBOČKA B (172.17.4.0/22)

R3-B (Hub)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193

ip route 172.17.4.0 255.255.255.192 172.17.5.202

ip route 172.17.4.64 255.255.255.192 172.17.5.202

ip route 172.17.4.128 255.255.255.192 172.17.5.206

ip route 172.17.4.192 255.255.255.192 172.17.5.206

do write

R1-B (Edge)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.5.201

do write

R2-B (Edge)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.5.205

do write

🏢 POBOČKA C (10.1.0.0/23)

R3-C (Hub)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.169.1.193

ip route 10.1.0.0 255.255.255.192 10.1.1.1

ip route 10.1.0.64 255.255.255.192 10.1.1.1

ip route 10.1.0.128 255.255.255.192 10.1.1.9

ip route 10.1.0.192 255.255.255.192 10.1.1.9

do write

R1-C (Edge)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

do write

R2-C (Edge)

Plaintext

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.10

do write

R1-A

interface Serial0/2/0

ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

no shutdown

R2-A

interface Serial0/2/0

ip address 192.168.1.6 255.255.255.252

no shutdown