# Konfigurace Cisco směrovačů – Kroky

## Krok 1: Návrh sítě a VLSM (Na papíře)

Než se vůbec začne konfigurovat směrovač, navrhnou se IP adresy.

- Řadí se od největšího: Podsítě (LAN) se vždy rozdělují od té, která potřebuje nejvíce IP adres, po tu nejmenší.

- Propoje směrovačů: Linky mezi dvěma směrovači (sériové kabely) dostávají vždy masku /30 (Maska: 255.255.255.252). K dispozici jsou tak přesně 2 použitelné IP adresy – jedna pro každý konec kabelu.

- Pravidlo rozsahů: Dbá se na to, že první adresa z bloku je adresa sítě (ta se nesmí nikomu přiřadit) a poslední je broadcast. Směrovačům a koncovým zařízením se vždy přiřazují výhradně adresy mezi nimi.

## Jak funguje značení portů (Logika čísel)

Před samotnou konfigurací je nutné zjistit, jak se porty na konkrétním směrovači jmenují. Názvy portů na Cisco zařízeních mají vždy pevně danou logickou strukturu: [Typ] [Slot]/[Port] (případně [Typ] [Slot]/[Subslot]/[Port] u novějších modelů).

### Co jednotlivá čísla znamenají:

- Typ: Určuje druh rozhraní (např. FastEthernet, GigabitEthernet, Serial).

- Slot (První číslo): Označuje fyzický modul v šasi směrovače. Číslo 0 zpravidla znamená, že je port integrován přímo na základní desce směrovače. Čísla 1, 2 atd. označují rozšiřující zásuvné moduly (WIC/HWIC karty).

- Port (Druhé číslo): Určuje pořadové číslo konkrétní zdířky na daném modulu. Číslování začíná vždy od nuly (0) a obvykle postupuje zprava doleva (nebo odspodu nahoru). (Příklad: Serial0/1 tedy znamená sériový typ kabelu, nultý modul na základní desce a v něm druhou zdířku v pořadí).

### Jak bezpečně zjistit správný název portu:

Při práci s fyzickým zařízením lze využít tři základní metody identifikace:

- Pohled na šasi (Hardwarová metoda): Přímo na plechu zadního panelu směrovače vedle zdířky bývá miniaturním písmem vyraženo označení portu (např. S0, S1, F0/0).

- Výpis rozhraní (Softwarová metoda): V privilegovaném módu se zadá příkaz show ip interface brief. Zobrazí se seznam všech fyzicky dostupných portů na daném směrovači.

- Trik s kabelem (Diagnostická metoda): Pokud si uživatel není jistý, do kterého portu je kabel zapojen, stačí kabel fyzicky odpojit a znovu zapojit. Směrovač sám okamžitě vypíše do konzole hlášku se správným názvem (např.: *Mar 1 00:12:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up).

## Krok 2: Přihlášení a základní nastavení

Zapojí se bleděmodrý konzolový kabel do směrovače, zapne se program PuTTY a přejde se k nastavení.

| Command | Funkce |
| --- | --- |
| enable | Přechod ze základního (>) do privilegovaného módu (#) |
| configure terminal | Vstup do globální konfigurace (Zkratka: conf t) |
| hostname [Název] | Přejmenuje se směrovač (např. hostname R1) kvůli orientaci |

## Krok 3: Konfigurace fyzických a virtuálních portů

V této fázi se oživují kabely a simulují sítě. Je nutné se nacházet v konfiguračním módu (config)#.

| Command | Funkce |
| --- | --- |
| interface [Typ] [Číslo] | Vstup do portu (např. interface Serial0/0, FastEthernet0/0 nebo Loopback1) |
| ip address [IP_adresa] [Maska] | Přiřadí se portu vypočítaná IP adresa |
| no shutdown | Fyzicky se port zapne (u Loopbacků se zadávat nemusí) |
| exit | Návrat o krok zpět |

Chyták u Sériových kabelů (DCE/DTE): V laboratoři se musí u jednoho konce sériového kabelu nastavit tempo odesílání dat, jinak linka nepojede. Kdo je takzvané "DCE", se zjistí příkazem do show controllers SerialX/Y. Pokud se jedná o tento port, přidá se do jeho nastavení následující příkaz:

clock rate 64000

## Krok 4: Statické směrování

Směrovač v základu zná jen ty sítě, do kterých je přímo zapojený kabelem. Kudy se mají posílat pakety do všech ostatních (vzdálených) sítí, se mu musí manuálně zadat.

ip route [Cílová_Síť] [Maska_Cílové_Sítě] [IP_Adresa_Sousedního_Portu]

- Vysvětlení: Pakety směřující do sítě [Cílová_Síť] se odesílají kabelem rovnou na IP adresu [IP_Adresa_Sousedního_Portu] nejbližšího souseda. (Pozor: Nezadává se IP adresa vlastního portu, ale protějšího cizího směrovače)

## Krok 5: Výchozí brána (Default Route)

Tato metoda je ideální pro připojení k poskytovateli (internetu) nebo k jiné cizí síti (např. k síti spolužáka). Slouží jako trashbag pro vše, co směrovač nezná.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP_Adresa_Sousedního_Portu]

- Vysvětlení: Pokud není známo, co s daným paketem dělat, a neexistuje pro něj specifická routa, odešle se automaticky na tuto adresu.

## Krok 6: Plovoucí routa (Záložní cesta)

Funguje jako automatická záloha v případě, že se přeruší hlavní linka.

ip route [Cílová_Síť] [Maska] [Záložní_IP_Adresa] [Administrativní_Vzdálenost]

- Vysvětlení: Příkaz vypadá úplně stejně jako klasická (nebo defaultní) cesta, jen se na konec přidá číslo (nejčastěji 10). Tím se směrovači sdělí, že se jedná o horší trasu, která se ponechá v záloze a použije se až v momentě, kdy ta hlavní spadne.

## Krok 7: Diagnostika a Ukládání

Zadává se v privilegovaném módu #. Pokud se uživatel právě nachází v hlubší konfiguraci, stačí před příkaz přidat slovo do (např. do write).

| Command | Funkce |
| --- | --- |
| write | ZÁKLAD. Uloží se aktuální nastavení do paměti, aby po restartu nezmizelo. |
| show ip interface brief | Vypíše tabulku všech portů. Hledá se stav Status: up a Protocol: up. |
| show ip route | Vypíše se směrovací tabulka (to, co se směrovač naučil). Statické cesty mají u sebe písmeno S. |
| ping [IP_adresa] | Zkouška spojení. Pět vykřičníků (!!!!!) znamená naprostý úspěch. |
| traceroute [IP_adresa] | Vypíše se přesná cesta přes všechny směrovače až do cíle. Ideální pro ověření, jestli správně funguje záložní (plovoucí) trasa. |

# Konfigurace Cisco směrovačů – Příklad

## Logická topologie (Fyzické zapojení)

Síť se skládá ze tří směrovačů (R1, R2, R3) zapojených do trojúhelníku pomocí sériových V.35 kabelů. Směrovač R3 navíc funguje jako hraniční bod a je přes rozhraní FastEthernet připojen do externího přepínače (k síti spolužáka). Ke každému směrovači jsou přiřazeny simulované lokální sítě (LAN) pomocí rozhraní typu Loopback.

- Hlavní uzel (Gateway): R3

- Záložní trasy: Propojení R1-R2 funguje jako záloha pro případ výpadku přímých linek k R3.

## Adresní plán (Rozložení IP adres)

### Propojovací linky (Sériové kabely /30)

Pro propojení směrovačů byla použita maska 255.255.255.252, která poskytuje přesně 2 využitelné IP adresy.

| Spojení | Adresa sítě | Rozhraní na zařízení | Přidělená IP adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 ↔ R2 | 172.18.7.8 /30 | R1 (Serial1/1) | 172.18.7.9 |  |
|  |  | R2 (Serial0/1) | 172.18.7.10 | DCE (Clock rate) |
| R1 ↔ R3 | 172.18.7.12 /30 | R1 (Serial1/0) | 172.18.7.13 | DCE (Clock rate) |
|  |  | R3 (Serial0/0) | 172.18.7.14 |  |
| R2 ↔ R3 | 172.18.7.16 /30 | R2 (Serial0/0) | 172.18.7.17 | DCE (Clock rate) |
|  |  | R3 (Serial0/1) | 172.18.7.18 |  |

### Lokální sítě na směrovačích (LAN / Loopbacky)

Simulované podsítě s různě velkými maskami podle VLSM výpočtů z tabule.

#### Směrovač R1

| Rozhraní | IP adresa | Maska sítě | Adresa sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| Loopback1 | 172.18.6.65 | 255.255.255.224 (/27) | 172.18.6.64 |
| Loopback2 | 172.18.6.97 | 255.255.255.224 (/27) | 172.18.6.96 |
| Loopback3 | 172.18.6.193 | 255.255.255.240 (/28) | 172.18.6.192 |
| Loopback4 | 172.18.6.209 | 255.255.255.240 (/28) | 172.18.6.208 |

#### Směrovač R2

| Rozhraní | IP adresa | Maska sítě | Adresa sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| Loopback1 | 172.18.6.1 | 255.255.255.192 (/26) | 172.18.6.0 |
| Loopback2 | 172.18.6.97 | 255.255.255.224 (/27) | 172.18.6.96 |
| Loopback3 | 172.18.6.241 | 255.255.255.248 (/29) | 172.18.6.240 |
| Loopback4 | 172.18.6.249 | 255.255.255.248 (/29) | 172.18.6.248 |

#### Směrovač R3 (včetně připojení k PC/Switchi)

| Rozhraní | IP adresa | Maska sítě | Adresa sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| Fa0/0 (Switch) | 192.168.3.18 | 255.255.255.248 (/29) | 192.168.3.16 |
| Loopback1 | 172.18.6.161 | 255.255.255.224 (/27) | 172.18.6.160 |
| Loopback2 | 172.18.6.225 | 255.255.255.240 (/28) | 172.18.6.224 |
| Loopback3 | 172.18.7.1 | 255.255.255.248 (/29) | 172.18.7.0 |

## Směrovací plán (Routing a zálohy)

Logika sítě je postavena tak, že R3 slouží jako výchozí bod komunikace pro připojení do cizích sítí. Cesty mezi uzly jsou chráněny proti výpadku kabelu.

### Směrovač R1:

- Znalost R2: Všechny LAN sítě R2 se směrují staticky na 172.18.7.10 (přímý kabel k R2).

- Hlavní cesta ven: Jakýkoliv neznámý provoz (Default Route) se posílá přímo na R3 přes IP 172.18.7.14.

- Záloha: Při přerušení spojení R1-R3 se aktivuje plovoucí routa (AD 10), která neznámý provoz odešle přes R2 (IP 172.18.7.10), odkud doputuje do R3 oklikou.

### Směrovač R2:

- Znalost R1: Všechny LAN sítě R1 se směrují staticky na 172.18.7.9 (přímý kabel k R1).

- Hlavní cesta ven: Neznámý provoz (Default Route) se odesílá přímo na R3 přes IP 172.18.7.18.

- Záloha: Při výpadku kabelu R2-R3 se aktivuje záložní trasa (AD 10) vedoucí provoz oklikou přes R1 (IP 172.18.7.9).

### Směrovač R3:

- Zná všechny sítě R1 i R2 díky přesně definovaným statickým cestám.

- Slouží jako hraniční směrovač (Gateway) pro naši síť. Pomocí Default Route odesílá komunikaci přes rozhraní FastEthernet do switche směrem k síti spolužáka.